Руководство наблюдателя

Данное руководство описывает процедуру наблюдений на 0.48м телескопе Grubb Parsons Самаркандской учебной обсерватории с использованием камеры AP10. Для корректного проведения наблюдений, сохранности телескопа и инструмента, мы настоятельно рекомендуем наблюдателям поэтапно следовать данной инструкции. Просим обратить внимание, что основная часть данной инструкции описывает поэтапную процедуру подготовки телескопа к наблюдениям при условии хороших (приемлемых) погодных условий. Процедура «Плохая погода» описана в отдельном параграфе данного руководства.

1. Перед наблюдениями (в дневное время).

- Примерно за два полтора - часа, до начала вечерних сумерек, наблюдателю необходимо прибыть в помещение телескопа и начать подготовку телескопа, купольного помещения и инструмента к ночным наблюдениям.

  - Проверить включено ли основное питание башни и телескопа. (Выключатель питания находится на стене первого этажа здания, под лестницей и представляет собой два черных рубильника, расположенных рядом друг с другом). При верхнем положении включателя основное питание научной сети включено. Обратите внимание, что оба рубильника должны быть в положении «Включено».

  - Повернуть купол телескопа в противоположном от Солнца направлении и открыть для проветривания подкупольного помещения.

  - Открыть крышку трубы телескопа. Крышка открывается вращением относительно двух болтов фиксации.

  - Проверить и при необходимости включить в розетку кабель питания сетевого фильтра, к которому подключены основной компьютер и камера. При включенном положении на сетевом фильтре должен гореть красный индикатор.

  - Проверить положение датчиков тонкого наведения RA и DEC на телескопе. Перед началом наблюдений оба датчика должны находиться в центре от двух выключателей, чтобы иметь равный запас хода в любом направлении. Для регулировки датчиков воспользуйтесь пультом тонкого наведения.

  - Включить основной компьютер (пароль доступа к системе написан на стенде, напротив монитора, либо узнайте у ночного ассистента) и охладить камеру до необходимой температуры. Подробная процедура включения инструмента описана в инструкции по наблюдениям на камере AP10.

  - Подготовить и уточнить план наблюдений на текущую ночь.

2. Вечерние сумерки (получение изображений плоского поля).

- Навести телескоп на область неба ~ +1-2 часа после меридиана, в направлении запада, либо на неяркую область неба свободную от облаков. При необходимости включить часовой механизм (включатель находится с лева в низу на блоке часового механизма)

- Поставить фильтр B (Blue).

- Сделать тестовую экспозицию (15 секунд), когда среднее значение фона неба по изображению будет меньше 15000ADU, вы можете начать получать изображения плоского поля. Мы рекомендуем использовать одинаковую экспозицию для всех изображений плоского поля в каждом фильтре.

- Изображения плоского поля для вечерних сумерек получаются в следующей последовательности фильтров: B (Blue), V (Green), R (Red), I (Infrared) при смещении изображения на ~10-15 arc.sec между экспозициями либо при выключенном положении часового механизма.

- Следите за средним значением фона на изображении, оно не должно превышать 15000ADU. Мы также не рекомендуем получать изображения с фоном менее 2000ADU.

- По завершении получения изображений плоского поля, необходимо получить 5-10 изображений темного поля (Dark) с таким же временем интегрирования, как и изображения плоского поля (т.е. если время экспозиции для изображения плоского поля было 15 сек., то каждое изображение темного поля должны быть 15сек.).

3. Фокусировка телескопа.

  - Навести телескоп на любую звезду близкую к меридиану (также желательно близкую к области экватора). Включить часовой механизм.

  - Поставить пустой (Empty) фильтр, сделать серию тестовых изображений (5 сек., при необходимости время экспозиции можно изменить). Использовать приложение Focusing в программе контроля камеры с временем задержки 5сек. между изображениями.

  - Фокусировка телескопа осуществляется смещением вторичного зеркала при нажатие кнопок «+» или «-» на пульте фокусировки телескопа.

  - Изображение считается сфокусированным, если значение «сиинга» по изображение минимальное.

  - При необходимости процедуру фокусировки можно повторить в любое время во время наблюдений.

4. Наблюдения.

  - Для наведения телескопа на необходимый объект используйте программу V1.3, расположенную в соответствующей директории на рабочем столе. Предварительно ознакомьтесь с инструкцией к этому приложению. Используйте только значения, которые приводятся в поле «Часовой угол телескопа» и «Угол склонения телескопа» для корректного наведения на объект.

  - Сделайте серию тестовых изображений (экспозицию и фильтр подберите на ваше усмотрение) для того чтобы убедится, что вы правильно навели телескоп на объект. При необходимости можно подкорректировать положение объекта на изображении с помощью моторов тонкого наведения.

  - Поставьте необходимый фильтр и запустите экспозицию. Мы рекомендуем по окончании наблюдений каждого объекта получать изображения темного поля с таким же временем интегрирования, как и изображения объекта. Вы также можете получить изображения темного поля по завершении вашей программы наблюдений.

5. Утренние сумерки (получение изображений плоского поля)

  - Навести телескоп на свободную от ярких звезд область неба, на расстоянии ~ +1-2 часа до меридиана (в направлении востока) либо на более яркую область неба свободную от облаков. При необходимости выключить часовой механизм (включатель находится с лева в низу на блоке часового механизма)

  - Поставить фильтр I (Infrared).

  - Сделать тестовую экспозицию (15 секунд), когда среднее значение фона неба по изображению будет более 2000ADU, вы можете начать получать изображения плоского поля. Мы рекомендуем использовать одинаковую экспозицию для всех изображений плоского поля в каждом фильтре.

  - Изображения плоского поля для утренних сумерек получаются в следующей последовательности фильтров: I (Infrared), R (Red), V (Green), B (Blue) при смещении изображения на ~10-15 arc.sec между экспозициями.

  - Следите за средним значением фона на изображении, оно не должно превышать 15000ADU. Мы также не рекомендуем получать изображения с фоном менее 2000ADU.

  - По завершении получения изображений плоского поля, необходимо получить 5-10 изображений темного поля (Dark) с таким же временем интегрирования, как и изображения плоского поля (т.е. если время экспозиции для изображения плоского поля было 15 сек., то каждое изображение темного поля должны быть 15сек.).

6. Закрытие телескопа

  - Отключить часовое ведение телескопа.

  - Отключить инструмент согласно процедуре выключения описанной  в инструкции по наблюдениям на камере AP10.

  - Отключить компьютер.

  - Закрыть крышкой трубу телескопа.

  - Поставить телескоп в положение RA = 00:00:00 и DEC = -25:00:00.

  - Поставить купол телескопа в положение «Park». Закрыть купол телескопа.

  - Отключить кабель питания сетевого фильтра (при необходимости вытащить шнур из розетки).

  - При необходимости отключить основное электрическое питание здания.

  - При покидании здания не забыть закрыть входную дверь помещения.

7. Плохая погода

  - Если погодные условия не позволяют проводить наблюдения по причине плотной облачности, туман, высокой влажности (80% и более), дождя, снега, либо сильного порывистого ветра, не открывайте купол телескопа.

  - Если во время наблюдений вы заметили, что погодные условия быстро меняются (начинается дождь или резко поднимается влажность), как можно быстрее закройте купол телескопа и следуйте инструкции отключения инструмента и телескопа описанной в параграфе 6 данного руководства.

  - При грозе обязательно необходимо отключить от сети электрического питания все устройства и выключить основное электрическое питание здания.